Чек-лист ПНР LoRaWAN: gateway и приёмка покрытия

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Все gateway online; питание и backhaul (Ethernet/LTE) по проекту

☐ Антенны смонтированы; фидер/КСВ — по инструкции производителя

☐ Регион частот совпадает у устройств, gateway и Network Server

☐ Тестовый OTAA join успешен; ключи/DevEUI по процедуре проекта

☐ Карта покрытия: контрольные точки с RSSI, SNR, SF, ID gateway

☐ Доля успешных uplink и пороги — по критериям ТЗ

☐ Режим ADR зафиксирован (штатный / временно фиксированный SF для съёмки)

☐ ChirpStack / TTN (или иной NS): логи uplink и статус gateway сохранены

☐ Выборка штатных end device даёт стабильный uplink на рабочих местах

☐ «Дыры» покрытия внесены в дефектную ведомость с координатами точек

☐ Грозозащита/заземление мачтовой антенны — по проекту (если применимо)

☐ Карта покрытия и выгрузка логов переданы в комплект ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru