Чек-лист ПНР охранной сигнализации

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Карта разделов и зон сверена с планом объекта

☐ Шлейфы / адреса: R и состояния по паспорту ППК

☐ Постановка / снятие / entry-exit delay проверены

☐ Tamper критичных устройств отработан

☐ АКБ: тип, U, переход на резерв, извещение о сети

☐ Тест основного канала с подтверждением ПЦН

☐ Тест резервного канала (GSM/IP) выполнен

☐ Сервисные извещения (связь, питание) проверены по договору

☐ Конфигурация ППК сохранена / backup передан

☐ Протокол совместного теста с ПЦН подписан

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru