Чек-лист ПНР СКУД PERCo / Sigur / Parsec

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Исполнительная схема точек прохода сверена с фактом

☐ Питание контроллеров и замков в допуске datasheet под нагрузкой

☐ Связь контроллеров с сервером стабильна; IP/адреса уникальны

☐ Формат карт / битность согласованы; сквозной тест UID

☐ Разрешение / отказ / REX / датчик двери работают

☐ APB и тайм-зоны проверены по сценариям ТЗ

☐ Пожарный отпуск эвакуационных дверей отработан с АПС

☐ NTP / метки времени журнала корректны

☐ Резервная копия конфигурации ПО передана заказчику

☐ Протокол ПНР и дефектная ведомость оформлены

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru